| PPS-0101 | Rev. no: 09 رقم المراجعة |  | Date 2025-09-07 التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |

| Ligne | BBC : XX.27. 689.XX & XX.27.J42.XX |
| --- | --- |
| SOP | SOP-0136 |
| Machine | Machine Distribution Colle BBC Station Séchage Colle BBC |

| PPS-0101 | Rev. no: 09 رقم المراجعة |  | Date 2025-09-07 التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |

| Paramètres Process Machine Distribution Colle BBC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres الإعدادات |  | °C | Min | Max |
| Température Tète injection | درجة الحرارة | 40±10 | 30 | 50 |
| Température tube Resine | Resine درجة حرارة الأنبوب | 40±10 | 30 | 50 |
| Température tube Catalyseur | Catalyseur درجة حرارة الأنبوب | 40±10 | 30 | 50 |
| Température Pompe Resine | Resine المضخة درجة حرارة | 40±10 | 30 | 50 |
| Temperature Pompe Catalyseur | Catalyseur المضخة درجة حرارة | 40±10 | 30 | 50 |

| Paramètres Process Machine Distribution Colle BBC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres الإعدادات |  | Valeurs القيمة |
| Rapport |  |  |
| Temps de coulée | الصب وقت | 2.5 ±0,5 s |
| Quantité de coulée | كمية الصب | 3 gr/s |
| Temp Resine | Résine وقت المكون | 2 gr/sec +/-0.5 |
| Temp Catalyseur | Catalyseur وقت المكون | 1 gr/sec +/-0.5 |
| Quantité de colle | كمية الغراء | 7±1 g |
| Rapport de dosage composant | نسبة المكونين | 50 +-2 |
| Vitesse plateau | سرعة القرص الدوار | 35±5 tr/min |

| Paramètres Process Station Séchage Colle BBC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres الإعدادات |  | Valeurs القيمة |
| Temps de séchage | وقت التجفيف | 15 min |
| Température de séchage | درجة حرارة التجفيف | 130±10 °C |